#include <Arduino.h>

#define TRIG_PIN 35

#define ECHO_PIN 12

#define BUZZER_PIN 11

long duration;

int distance;

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // مطمئن بشیم اول بیزر خاموشه

}

void loop() {

// فرستادن پالس به سنسور

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

// خواندن زمان بازگشت

duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

// محاسبه فاصله (cm)

distance = duration * 0.034 / 2;

// نمایش در سریال

Serial.print("Distance: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

// شرط‌ها

if (distance > 0 && distance <= 15) {

// خیلی نزدیک → بوق ممتد

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

} else if (distance > 15 && distance <= 40) {

// نزدیک → بوق بیپ بیپ

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

delay(200);

} else {

// دور → خاموش

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

}

}